# ИНСТРУКЦИЯ

# о порядке пользования автоматической локомотивной сигнализацией с устройством № Р984Ин (Р1117Ин)

2023 год

- Общие положения.

  - Настоящая Инструкция о порядке пользования автоматической локомотивной сигнализацией с устройством № Р984Ин (Р1117Ин) (далее – Инструкция) устанавливает порядок использования педали бдительности Р1117Ин при работе машиниста тепловоза.

  - Устройство № Р984Ин (педаль бдительности Р1117Ин) (далее – Устройство) предназначено для совместной работы с АЛСН с целью обеспечения непрерывного контроля работоспособности машиниста тепловоза.

  - Устройство включается автоматически после включения ЭПК.

  - Выключение Устройства происходит автоматически при выключении ЭПК ключом.

  - Контроль бдительности проводится за счет необходимости постоянного нажатия (ногой) машинистом тепловоза во время движения локомотива ножной педали с кратковременным ее отпуском при каждом свистке ЭПК.

  - Инструкция обязательна для исполнения машинистами тепловоза Службы при выполнения своих должностных обязанностей.

- Порядок приемки Устройства локомотивной бригадой.

  - При приемке локомотива машинист тепловоза в обязательном порядке должен проверить:

- целостность Устройства на наличие видимых повреждений;

- наличие пломбировки Устройства;

- отсутствие фактов вмешательства в работу Устройства.

  - После окончания приемки Устройства машинист тепловоза должен сделать запись в бортовом журнале формы ТУ-152 следующего содержания: «Приборы безопасности проверены, опломбированы, видимые повреждения отсутствуют».

- Пользование Устройством.

  - В целях предотвращения срабатывания ЭПК, при необходимости перехода на левую сторону, машинист тепловоза должен отпустить педаль Устройства и сразу после перехода нажать педаль бдительности со стороны помощника машиниста тепловоза. Время перехода машиниста тепловоза на противоположную сторону должно быть не большее 6 секунд.

  - При стоянке локомотива, оборудованного Устройством, запрещается выключать ЭПК. При этом, проверка бдительности должна прекратиться при давлении в тормозных цилиндрах свыше 2,5 кгс/см2.

  - Запрещается вмешиваться и вносить изменения в конструкцию и работу Устройства, а также подкладывать (закорачивать, расклинивать, класть) посторонние предметы для удержания Устройства во включенном или выключенном положении.

  - Перед началом движения локомотива машинист тепловоза должен проверить положение тумблера режима работы Устройства, предназначенного для переноса периодических проверок бдительности машиниста Л-116:

- в поездном режиме тумблер Устройства должен быть переключен в положение «Поездная»;

- в маневровом режиме тумблер Устройства должен быть переключен в положение «Маневровая».

- Порядок перехода сигналов АЛСН с «КЖ», «К» на «Б» при выполнении маневровой работы.

  - Для переключения огней локомотивного светофора с «КЖ», «К» на «Б» машинисту тепловоза необходимо:

- перевести тумблер переключения режимов работы Л-116 из «Маневровый» в «Поездной»;

- отпустить педаль бдительности Р1117Ин;

- нажать кнопку ВК;

- нажать педаль бдительности Р1117Ин.

  - После появления «Б» огня локомотивного светофора, перевести тумблер переключения режимов работы Л-116 обратно в «Маневровый» режим.

- Нарушения в работе Устройства.

Нарушениями в работе Устройства являются:

- непрекращающийся свисток ЭПК;

- отсутствие свистка ЭПК при включенном ЭПК, установленной реверсивной рукоятки «вперед» или «назад», и в отсутствии давления в тормозных цилиндрах при не нажатой педали бдительности Р1117Ин.

- Действия машиниста при возникновении нарушений в работе Устройства.

В случае возникновения нарушений в работе Устройства машинист тепловоза руководствуется требованиями главы 11 Инструкции «О действиях локомотивных бригад при возникновении аварийных и нестандартных ситуаций на путях необщего пользования Филиала от 11.02.2019 г.