# ИНСТРУКЦИЯ

# по безопасной организации и производству работ

# повышенной опасности при экипировке газомоторного локомотива ТЭМГ1

2022 год

- Общие положения.

  - Настоящая Инструкция устанавливает порядок безопасной организации и производства работ повышенной опасности в службе локомотивного хозяйства и путевой техники (далее – Служба) Филиала.

  - Инструкция разработана на основании требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 03-576-03, «Правил безопасности при производстве, хранении и выдаче СПГ на ГРС МГ и АГНКС» ПБ 08-342-00, «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» ПБ 12-529-03 и «Правил безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы» ПБ 12-609-03 применительно к конкретным производственным условиям.

  - Инструкция обязательна для исполнения всеми работниками, задействованными в производственной деятельности Филиала, а также работников подрядных и субподрядных организаций при проведении работ на территории и под надзором работников предприятия.

  - К работам повышенной опасности относятся работы, требующие предварительного проведения комплекса мероприятий, обеспечивающих безопасность работников при выполнении этих работ.

  - В Службе к работам повышенной опасности относятся работы по экипировке газомоторного локомотива ТЭМГ1 сжиженным природным газом (далее – СПГ) на объекте «Технологическая площадка РИП-2», согласно приказу Филиала «Об организации работ повышенной опасности». При проведении этих работ имеется или не исключается возможность выделения в рабочую зону, взрывоопасных, пожароопасных или вредных паров газов и других веществ способных вызвать взрыв, загорание, оказать вредное воздействие на организм человека.

  - Работы повышенной опасности следует выполнять только при наличии наряда-допуска (Приложение № 1) и после проведения целевого инструктажа непосредственно на рабочем месте.

  - До начала работ в опасных зонах следует осуществлять организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих.

  - При организации работы, следует установить опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или могут возникнуть опасные и вредные производственные факторы.

  - К зонам потенциально опасных производственных факторов следует относить не огражденные и незащищенные зоны расположения оборудования с легковоспламеняющимися, взрывчатыми и т.п. опасными веществами, а также иные зоны, где персонал может попасть под воздействие опасных и вредных факторов.

  - К выполнению работ повышенной опасности допускаются лица, не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование и не имеющие противопоказаний к выполнению данного вида работ, прошедшие обучение и проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда и приемам работы, применению средств индивидуальной защиты, правилам и приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим, знающие свойства отравляющих веществ, которые могут образоваться в местах проведения работ, имеющие удостоверение на право производства этих работ, получившие инструктаж на рабочем месте по безопасности при выполнении работ.

  - Проведение первичного инструктажа на рабочем месте, повторного и внепланового фиксируется в журнале регистрации инструктажей, а целевого инструктажа – в наряде-допуске.

  - Рабочие, впервые допускаемые к работам повышенной опасности, в течение одного года должны выполнять такие работы под непосредственным надзором опытных рабочих.

  - Право выдачи нарядов-допусков предоставляется специалистам, уполномоченным на это приказом начальника Филиала.

  - Лицо, выдающее наряд-допуск:

- определяет необходимость и объем работ;

- определяет условия безопасного выполнения этих работ;

- осуществляет контроль за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности производства работ;

- определяет квалификацию ответственного руководителя работ, ответственного исполнителя работ, членов бригады.

  - Состав бригады-производителей работ повышенной опасности должен быть указан в наряде-допуске.

  - Работы повышенной опасности должны проводиться в рабочие дни в дневное время (дневную рабочую смену).

  - Не допускается проведение работ повышенной опасности во время грозы.

  - Анализ воздушной среды на содержание кислорода, а также вредных, взрывоопасных и взрывопожароопасных веществ осуществляется перед началом проведения этих работ и минимум через каждый час работы, с записью результатов анализа в наряде-допуске.

  - Контроль газовоздушной среды выполняется переносным газоанализатором промышленного изготовления (например, тип «СГТ-20»).

  - Если при проведении работ работа оказалась незаконченной, а условия ее проведения не изменились, что подтверждается результатами анализа воздушной среды, и характер работы не изменился, наряд-допуск на проведение работ повышенной опасности может быть продлен начальником службы локомотивного хозяйства и путевой техники (далее – начальник Службы) или лицом, его замещающим, на место проведения работ, но не более чем на одну дневную рабочую смену.

  - При производстве работ повышенной опасности кроме требований, изложенных в настоящей Инструкции, должны выполняться требования законодательства Российской Федерации в области обеспечения пожарной и промышленной безопасности, электробезопасности, охраны труда и окружающей среды.

- Требования безопасности перед проведением работ повышенной опасности.

  - До начала проведения работ повышенной опасности должен быть оформлен наряд-допуск.

  - Начальник Службы выдает наряд-допуск (оформляется в 2 экземплярах) лицу, ответственному за подготовку работ. После проведения подготовительных работ наряд-допуск передается лицу, ответственному за проведение работ. Члены бригады проходят целевой инструктаж, проведение которого фиксируется в наряде-допуске.

  - Для подготовки объекта «Технологическая площадка РИП-2» к работам повышенной опасности, должен быть выполнен весь комплекс подготовительных работ, предусмотренных нарядом-допуском. Если подготовительные работы выполнены ранее, то в наряде-допуске необходимо указать, какие работы, кем и когда были выполнены и по какому документу, а также указывается на необходимость проверки выполнения данных мероприятий.

  - К подготовительным работам относятся все виды работ, связанные с подготовкой емкостей, технологического оборудования и трубопроводов, коммуникаций к проведению работы повышенной опасности. Подготовка объекта к работам повышенной опасности осуществляется операторами заправочных станций Филиала и оператором автотранспортной криогенной цистерны под руководством мастера участка технического обслуживания локомотивов (далее – мастер), ответственного за выполнение подготовительных мероприятий согласно наряду-допуску.

  - Мастер и члены бригады должны быть проинструктированы о специфических особенностях производства и характерных опасностях, которые могут возникнуть в период проведения работы повышенной опасности, при которых работы должны быть прекращены.

  - Отключение (подключение) электропривода от источника питания должно осуществляться электротехническим персоналом.

  - Для оценки качества выполнения подготовительных мероприятий перед началом проведения работы повышенной опасности необходимо выполнить анализ воздушной среды на содержание вредных, взрывопожароопасных веществ (паров, газов и т.д.) и кислорода. Результат анализа записывается в наряде-допуске. Если результаты анализа оформляются отдельным актом, то в наряде-допуске указываются реквизиты акта, а сам акт является неотъемлемым приложением к наряду-допуску и должен находится вместе с нарядом-допуском на месте производства работ.

  - При наличии переносных приборов контроля за состоянием газо-воздушной среды рабочей зоны с возможностью осуществления постоянного контроля за образованием/проникновением в рабочую зону вредных и опасных веществ, необходимо вести контроль в постоянном режиме.

  - Контроль состояния газо-воздушной среды должен проводиться мастером. Приборы контроля должны быть во взрывозащищенном исполнении, в рабочем состоянии, откалиброваны, иметь свидетельство о государственной поверке с указанием срока следующей поверки, достаточный заряд аккумуляторной батареи на весь период работ.

  - Каждый исполнитель и производитель работ повышенной опасности должен знать расположение оборудования, трубопроводов, запорной арматуры, порядок и схему эвакуации из опасной зоны.

  - Место проведения работы повышенной опасности в пределах площади, где возможно поступление паров и газов опасных веществ, должно быть обозначено (ограждено), люди, не задействованные в проведении работ, выведены из опасной зоны, должны быть установлены предупреждающие знаки «Газ» или «Газоопасные работы». По решению мастера, дополнительно могут быть выставлены посты в целях исключения допуска посторонних лиц в опасную зону.

- Требования безопасности во время проведения работ повышенной опасности.

  - Работы повышенной опасности разрешается проводить только после выполнения всех подготовительных работ и мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском.

  - Работы повышенной опасности, разрешается проводить бригадой, состоящей не менее чем из двух человек, не считая мастера, ответственного за проведение работ повышенной опасности.

  - Члены бригады должны быть обеспечены соответствующими спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями, не дающими искр, и вспомогательными материалами.

  - Периодически во время работ необходимо выполнять анализ воздушной среды на содержание вредных веществ (паров, газов и т.д.) и кислорода. Периодичность проведения замера анализов указывается в наряде-допуске.

  - Запрещается совмещение огневых и газоопасных работ в непосредственной близости на открытой площадке в случае возможного выделения в зону работ взрывопожароопасных веществ.

  - Не допускается увеличивать объем и характер работ, предусмотренных нарядом-допуском на проведение работ повышенной опасности.

  - При изменении состава бригады, запрещается допускать к работе производителей работ без проведения инструктажа и соответствующей записи в наряде-допуске.

  - При выполнении работ повышенной опасности запрещается:

  - работать в обуви, подбитой гвоздями, подковами;

  - работать неисправным инструментом, а также инструментом, вызывающим при ударе искрообразование;

  - пользоваться противогазами несоответствующих марок и размеров;

  - пользоваться неисправными или непроверенными противогазами, предохранительными поясами, веревками и лестницами.

  - При проведении работ повышенной опасности, при которых возможно выделение взрывоопасных веществ в зоне проведения работ, следует применять:

  - спецодежду и средства индивидуальной защиты;

  - переносные аккумуляторные фонари во взрывозащищенном исполнении, соответствующие по исполнению категории и группе взрывоопасной смеси;

  - инструмент из материала, исключающего возможность искрообразования;

  - обувь, исключающую возможность искрообразования.

  - Устройства для подключения передвижного и переносного электрооборудования должны размещаться вне взрывоопасной зоны.

  - По окончании работ в наряде-допуске на проведение работ повышенной опасности делается запись «работа выполнена в полном объеме» с подписью мастера.

- Обязанности и ответственность руководителей, исполнителей и производителей работ повышенной опасности.

  - Ответственными за организацию и производство работ повышенной опасности являются:

- лица, выдающие наряд-допуск;

    - ответственные руководители работ (начальник депо);

- ответственные исполнители работ (мастер).

  - Ответственность за организацию безопасного проведения работ повышенной опасности в Службе несет начальник депо или лицо, его замещающее.

  - Ответственность за подготовку и проведение работ повышенной опасности в Службе мастер или лицо, его замещающее, в подчинении которого находятся операторы заправочных станций, знающий безопасные методы и приемы ведения таких работ.

  - Лица, подписавшие наряд-допуск на проведение работ повышенной опасности, несут ответственность за правильность и полноту разработанных мероприятий по подготовке и проведению работ повышенной опасности, указанных в наряде-допуске, а также за достаточную квалификацию лиц, включенных в наряд-допуск в качестве руководителей и исполнителей работ повышенной опасности.

  - Начальник депо обязан:

- организовывать разработку мероприятий по подготовке и безопасному проведению работ повышенной опасности и обеспечивать контроль за их выполнением;

- совместно с ответственным за проведение работы повышенной опасности определять средства индивидуальной защиты, состав исполнителей и устанавливать режим работы;

    - в присутствии ответственного исполнителя работ проверить выполнение мер безопасности, предусмотренных нарядом-допуском, подписать наряд-допуск о готовности к производству работ и передать его ответственному исполнителю работ.

    - проверить по удостоверениям соответствие состава бригады по должности (профессии) и квалификации записям в наряде-допуске;

    - убедиться в удовлетворительном состоянии здоровья членов бригады, допускаемых к производству работ. Запрещается привлекать к выполнению работ повышенной опасности лиц, заявивших о недомогании;

    - проверить у бригады-производителей работ наличие и исправность средств индивидуальной зашиты, инструментов, приспособлений и других средств обеспечения безопасности;

    - провести членам бригады на рабочем месте целевой инструктаж по технике безопасности, проверить знание безопасных приемов работы и методов оказания первой помощи пострадавшим, а также их умение пользоваться СИЗ. Проведение указанного инструктажа должно быть зафиксировано в наряде-допуске.

- в период проведения работ повышенной опасности обеспечить контроль за соблюдением требований настоящей Инструкции;

- организовать контроль за состоянием воздушной среды на месте проведения газоопасных работ.

  - Мастер при проведении подготовительных работ и непосредственно во время работ по экипировке газомоторного локомотива ТЭМГ1 СПГ обязан:

    - проверить в присутствии ответственного руководителя работ подготовку рабочих мест, выполнение мер безопасности, предусмотренных нарядом-допуском, наличие у членов бригады необходимых в процессе работы средств индивидуальной защиты, оснастки и инструмента;

    - обеспечивать контроль за состоянием воздушной среды;

    - указать каждому члену бригады его рабочее место;

            - постоянно находиться на месте производства работ и контролировать выполнение членами бригады мер безопасности и технологической последовательности производства работ;

        - обеспечивать последовательность и полноту выполнения мероприятий, предусмотренных в наряде-допуске на проведение работ повышенной опасности;

        - контролировать выполнение исполнителями мероприятий, предусмотренных в перечне работ повышенной опасности;

            - запрещать членам бригады покидать пределы зоны производства работ без разрешения, выполнять работы, не предусмотренные нарядом-допуском;

            - выводить членов бригады с места производства работ на время перерывов в течение рабочей смены, наряд-допуск при этом остается у ответственного исполнителя работ. Возобновлять работу после перерыва только лично осмотрев рабочее место;

            - по окончании работ вывести бригаду с места производства работ. Окончание работ оформить подписями и передать наряд-допуск ответственному руководителю работ;

- исключать допуск посторонних лиц;

- в случае возникновения опасности или ухудшения самочувствия исполнителей прекратить ведение работ, поставив в известность начальника депо;

- в случае ухудшения самочувствия производителей работ оказать первую помощь и вызвать бригаду скорой помощи;

- прекратить заправку в случае возникновения аварийной или опасной ситуации;

- по окончании перерывов убедиться, что условия безопасного проведения не изменились;

- по окончании работы проверить полноту и качество выполнения работ.

  - Мастер несет ответственность за:

- выполнение мер безопасности, предусмотренных в данной Инструкции и наряде-допуске на проведение работ повышенной опасности;

- правильность и надежность проведения основных мероприятий по подготовке заправочного резервуара газомоторного локомотива;

- правильность и полноту принятых мер безопасности, за достаточную квалификацию лиц, назначенных исполнителями, за полноту и качество их инструктажа, за техническое руководство работой и соблюдение работающими мер безопасности.

  - Производители работ несут ответственность за выполнение мер безопасности, предусмотренных в данной Инструкции и наряде-допуске на проведение работ повышенной опасности.

  - Производители работ повышенной опасности обязаны:

- пройти инструктаж по безопасному проведению работ и расписаться в наряде-допуске на проведение работ повышенной опасности;

- ознакомиться с условиями, характером и объемом работ на месте их выполнения;

- выполнять только ту работу, которая указана в Инструкции и в перечне работ повышенной опасности;

- приступить к выполнению работ только по указанию мастера;

- применять средства защиты и соблюдать меры безопасности;

- пользоваться при работе исправным оборудованием и инструментом;

- следить за поведением товарищей по работе, оказывать им в случае необходимости помощь;

- прекратить работу при ухудшении собственного самочувствия или при обнаружении признаков недомогания у товарищей;

- уметь оказывать первичную доврачебную помощь пострадавшему;

- пользоваться средствами защиты и инвентарем;

- знать признаки отравления вредными веществами, места расположения средств связи и сигнализации, порядок эвакуации пострадавших из опасной зоны;

- в случае возникновения опасности или ухудшения самочувствия исполнителей прекратить ведение работ, поставив в известность мастера;

- прекратить заправку в случае возникновения аварийной или опасной ситуации;

- по окончании работ привести в порядок место проведения работ, убрать инструмент, приспособления и т.п.

- Требования безопасности в аварийных ситуациях.

  - При проведении операций по экипировке газомоторного локомотива ТЭМГ1, могут возникнуть следующие аварийные ситуации:

- утечка продукта (СПГ), при прорыве прокладки в стыковом соединении трубопровода, гибкого шланга (рукава);

- пожар в зоне производства операций по заправке;

- короткое замыкание в системе внешнего (бортового) электроснабжения;

- авария на участке, где производится слив газа.

  - При утечке СПГ из криогенной емкости, из-за обрыва трубопровода (либо срабатывания предохранительных клапанов), гибких шлангов, выдавливания прокладок из стыковых соединений криогенных трубопроводов разрыва шланга, мастер обязан:

    - прекратить операции по заправке газомоторного локомотива, перекрыть запорную арматуру на бортовой криогенной емкости локомотива и автозаправщика;

    - предупредить обслуживающий персонал о возникновении опасности любым из возможных способов;

    - совместно с обслуживающим персоналом, обеспечивающим процедуру заправки, принять меры, предупреждающие возгорание природного газа;

    - подготовить первичные средства пожаротушения;

    - при возникновении любой из указанных ситуаций работники обязаны незамедлительно уведомить об этом своего непосредственного руководителя.

  - При возникновении открытого огня в зоне проведения заправки, а также короткого замыкания в системе внешнего (бортового) электроснабжения газомоторного локомотива, операторы заправочных станций совместно с оператором автотранспортной криогенной цистерны обязаны перекрыть запорные устройства на трубопроводе выдачи с криогенной цистерны и на криогенной емкости локомотива.

  - Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари и т.д.) обязан:

    - Немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по номеру 73-51-01, 73-53-01, 73-57-01 (ООО «ОГПС»), 01, 112. При этом необходимо сообщить наименование объекта, его адрес (местоположение), место возникновения пожара, сообщить, что горит, а также - свою фамилию.

    - Немедленно эвакуироваться.

    - Принять по возможности:

- меры по аварийной остановке технологического оборудования (на промышленных объектах) в соответствии с технологическими регламентами соответствующих технологических процессов и производств;

- меры по отключению электрооборудования;

- меры к тушению пожара с помощью огнетушителей.

Приложение № 1

НАРЯД-ДОПУСК НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

1. Наряд

| Подразделение: ____________________________________________________________ |  |
| --- | --- |

Выдан "___" ____________ 20 ___ г.

Действителен до "___" ____________ 20 ___ г.

| Руководителю работ: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) |

| 1.1. Производителю работ |  |
| --- | --- |
|  | (должность, наименование подразделения, фамилия, инициалы) |

с бригадой в составе _________ человек поручается произвести следующие работы:

(должность, наименование подразделения, фамилия, инициалы)

  - При подготовке и производстве работ обеспечить следующие меры безопасности:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.3. Начать работы: в _______ час. _______ мин. "___" ____________ 20 ___ г.

1.4. Окончить работы: в _______ час. _______ мин. "___" ____________ 20 ___ г.

1.5. Наряд выдал

_________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

1.6. С условиями работы ознакомлены:

| Производитель работ |  |  | "___" ____________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | _________________ | ________________________ |
|  |  | (подпись) | (фамилия, инициалы) |
| Допускающий |  |  | "___" ____________ 20 ___ г. |
|  |  | _________________ | ________________________ |
|  |  | (подпись) | (фамилия, инициалы) |

2. Допуск

2.1. Инструктаж по охране труда в объеме инструкций

________________________________________________________________________________

(указать наименования или номера инструкций, по которым проведен инструктаж)

проведен бригаде в составе _________ человек, в том числе:

| № п/п | Фамилия, инициалы | Профессия (должность) | Подпись лица, получившего инструктаж | Подпись лица, проводившего инструктаж |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.2. Мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполнены. Производитель работ и члены бригады с особенностями работ ознакомлены. Объект подготовлен к производству работ.

| Допускающий к работе |  | "___" ____________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |
|  | _________________ | ________________________ |
|  | (подпись) | (фамилия, инициалы) |

2.3. С условиями работ ознакомлен и наряд-допуск получил

| Производитель работ |  | "___" ____________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |
|  | _________________ | ________________________ |
|  | (подпись) | (фамилия, инициалы) |

2.4. Подготовку рабочего места проверил. Разрешаю приступить к производству работ.

| Руководитель работ |  | "___" ____________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |
|  | _________________ | ________________________ |
|  | (подпись) | (фамилия, инициалы) |

3. Оформление ежедневного допуска на производство работ

3.1.

| Оформление начала производства работ |  |  | Оформление окончания работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало работ (число, месяц, время) | Подпись производителя работ | Подпись допускающего | Окончание работ (число, месяц, время) | Подпись производителя работ | Подпись допускающего |

3.2. Работы завершены, рабочие места убраны, работники с места производства работ выведены.

Наряд-допуск закрыт в _______ час. _______ мин. "___" ____________ 20 ___ г.

| Производитель работ |  | "___" ____________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |
|  | _________________ | ________________________ |
|  | (подпись) | (фамилия, инициалы) |

| Руководитель работ |  | "___" ____________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |
|  | _________________ | ________________________ |
|  | (подпись) | (фамилия, инициалы) |

Примечание.

Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах: первый хранится у работника, выдавшего наряд-допуск, второй - у руководителя работ.