Технологический регламент

по проведению заправки сжиженным природным газом (СПГ) газомоторного локомотива ТЭМГ1

2022 год

- Общие требования.

Настоящий Регламент описывает технологический процесс заправки газомоторного локомотива ТЭМГ1 сжиженным природным газом при опытно-промышленной эксплуатации на базе Филиала.

Используемые понятия и сокращения:

ГМЛ – газомоторный локомотив ТЭМГ1.

СПГ – сжиженный природный газ.

Подстыковка – соединение автотранспортной цистерны с приёмной ёмкостью, через гибкие металлорукава и фланцевые соединения для осуществления сливных/наливных операций.

Отстыковка – отсоединение трубопровода после выдачи СПГ от приёмной ёмкости, через гибкие металлорукава и фланцевые соединения после осуществления сливных операций.

Количество персонала, выполняющего заправку газомоторного локомотива ТЭМГ1:

Мастер участка технического обслуживания локомотивов Филиала (далее – мастер), работники, осуществляющие заправку газомоторного локомотива ТЭМГ1 (операторы заправочных станций Филиала, оператор автотранспортной криогенной цистерны).

Ответственный за организацию проведения заправки – начальник депо Филиала.

Ответственный за проведение заправки – мастер.

Все процедуры с запорной арматурой на бортовой криогенной ёмкости локомотива, производят операторы заправочных станций, под контролем мастера.

- Подготовка операторов заправочных станций к работе.

  - Перед началом работы операторы заправочных станций должны:

    - Пройти целевой инструктаж по охране труда, с отметкой в журнале регистрации инструктажа по охране труда (с подписями мастера и инструктируемых работников по выполнению заправки).

    - По прибытии в служебное помещение переодеться в исправную спецодежду с манжетами на рукавах, надеть перчатки для защиты от пониженных температур и лицевой щиток. ЗАПРЕЩЕНО проведение заправки, без нахождения в спецодежде.

    - Проследовать к месту проведения заправки, по установленному маршруту прохода.

    - Провести осмотр соединительных рукавов, используемых при сливоналивных операциях на отсутствие трещин, надрезов, вздутий и потёртостей. При наличии на рукавах указанных дефектов рукава заменяются на новые.

- Порядок действий машиниста и помощника машиниста газомоторного локомотива, при проведении мероприятий перед заправкой и по окончании заправки.

  - Перед проведением заправки ГМЛ, локомотивная бригада, с докладом мастеру обязана:

- по ботовому журналу формы ТУ-152 убедиться в технически исправном состоянии локомотива;

- убедиться, что в бортовом журнале формы ТУ-152 имеется отметка об исправности системы газоподготовки;

- произвести закрепление локомотива согласно действующих инструкций двумя искробезопасными тормозными башмаки с накатом;

- произвести обесточивание локомотива с контролем на пульте управления в кабине машиниста и проверкой отсутствия напряжения во всех токоведущих частях локомотива;

- отойти от локомотива в безопасное место на расстояние не менее 40 метров.

  - После окончания заправки, перед выводом газомоторного локомотива с позиции экипировки Ж/Д путь № 211, локомотивная бригада должна убедиться, что:

- магистрали заправочного комплекса отсоединены;

- герметичность газовой аппаратуры и трубопроводов не нарушена;

- из-под колёсных пар убраны искробезопасные тормозные башмаки;

- на рельсах отсутствуют предметы, препятствующие движению;

- отсутствует утечка СПГ и не нарушена герметичность трубопроводов газотопливной системы, а на дисплейном модуле отсутствуют тревожные сообщения.

  - Движение локомотива для уборки тормозных башмаком из-под локомотива начинать только по сигналу мастера.

- Требования безопасности перед началом экипировки.

  - Заправка локомотива должна осуществляться только в дневное время.

  - Все работы и маневровые передвижения по пути № 213 РИП-2 на время заправки локомотива ЗАПРЕЩЕНЫ.

  - Путь № 211 РИП-2 должен быть ограждён щитом красного цвета, установленным на расстоянии         15 м от локомотива с постановкой предохранительного устройства (сбрасывающий башмак типа КСБР) в рабочее положение для предотвращения самопроизвольного ухода подвижного состава. Данные операции производит оператор заправочной станции с докладом мастеру.

  - Во время заправки газомоторного локомотива дежурный по станции парка РИП-3 обязан установить стрелочный перевод № 224 РИП-2 в направлении пути № 213 РИП-2 для предотвращения несанкционированного заезда подвижного состава на путь № 211РИП-2.

  - Мастер перед проведением снабжения локомотива сжиженным природным газом оформляет наряд-допуск на проведение газоопасных работ по снабжению локомотива СПГ.

  - Выполнение работ по проведению сливоналивных операций СПГ должно осуществляться под личным контролем мастера.

- Порядок заправки локомотива.

  - Работники, осуществляющие заправку локомотива сжиженным природным газом должны выполнить следующие требования:

    - Проверить оснащение площадки первичными средствами пожаротушения.

    - Не допускать в зону проведения заправки газомоторного локомотива посторонних лиц.

    - Убедиться в отсутствии и нахождении источников открытого пламени в радиусе не менее 50 метров от места производства работ.

    - Обеспечить заземление локомотива посредством подсоединения кабеля заземления локомотива к бонке 8, с докладом мастеру.

    - Оператор автотранспортной криогенной цистерны обеспечивает заземление криогенной цистерны, подключив линию сброса заправщика к кабелю заземляющего устройства автотранспортной криогенной цистерны.

    - Перед подстыковкой гибких металлорукавов к флянцевым соединениям при выдаче СПГ, просушить поверхности разъёмных соединений.

    - Оператор заправочной станции снимает штатную заглушку РОТ ГЗ (ГЗ 2.1. или 1.2. (2.2) (Рисунок 1).

    - Оператор заправочной станции совместно с оператором автотранспортной криогенной цистерны подстыковывают заправщик к линии подачи СПГ в резервуар Б1 через гайку РОТ ГЗ 1.1.

    - Далее оператор автотранспортной криогенной цистерны объединяет СХПГ локомотива с линией заправщика: Гайку РОТ ГЗ 1.2 (ГЗ 2.2) соединить рукавом с линией выдачи СПГ заправщика. Заполнение резервуара СПГ производится от заправщика при закрытых клапанах ВН 3.1 (ВН.3.2) (Рисунок 1).

    - При подстыковке гибких металлорукавов к флянцевым соединениям, при выдаче СПГ, не допускать резких перегибов и механических повреждений соединительного металлорукава.

    - При проведении работ, по соединению гибких металлорукавов к флянцевым соединениям использовать инструмент с омеднённым покрытием.

    - Не допускать искрообразования при работе с металлическими предметами.

    - Подстыковку выполнять в специальной одежде из антистатичных тканей, а при выполнении операций по сливу СПГ дополнительно защитные очки (маска) и перчатки с защитным покрытием от пониженных температур.

    - При работе со шлангами (рукавами) применять только сухие и чистые рукавицы.

    - Не допускать попадание СПГ на открытые участки тела.

    - Перед началом заправки оператор заправочной станции производит замеры воздушной среды газоанализатором. Показания газоанализатора должны быть внесены в наряд-допуск на выполнение работ повышенной опасности.

    - Запрещается заправка при показаниях газоанализатора, превышающих значения, установленные в гигиенических нормативах.

    - Далее оператор заправочной станции совместно с оператором автотранспортной криогенной цистерны производят проверку герметичности линии заправки СПГ, путем открытия вентиля выдачи заправщика.

    - Запрещается заправка при негерметичной линии.

    - Оператор заправочной станции открывает клапан ВН 2.1 (ВН 2.2) – клапан АЗК-10-25/25. Оператор автотранспортной криогенной цистерны открывает у заправщика клапан выдачи СПГ заправочной системы. Контроль давления и уровня в резервуаре Б1 производится по датчику давления Р 1, манометру МН 1 (МН 2) и датчику давления «Метран» L1.

    - Во время заправки давление не должно превышать 0,9 МПа. При росте давления до 1,0 Мпа сброс паров осуществляется через существующую свечу рассеивания.

    - Оператор заправочной станции производит открытие клапана ВН 1.1 (ВН 1.2). При заполнении «теплой» заправочной линии клапан ВН 1.1 (ВН 1.2) открыт. Заполнение резервуара Б1 СПГ осуществляется с температурой, равновесной среднему давлению от 0,3 до 0,4 МПа. (Категорически запрещается производить сброс паров при заправке резервуара через безопасное дренажное устройство (БДУ) системы.).

    - Оператор заправочной станции производит контроль давления и уровень в резервуаре. Контроль давления и уровня в резервуаре Б1 производится по датчику давления Р 1, манометру МН 1 (МН 2) и датчику давления «Метран» L1. При росте давления до 1,0 Мпа сброс паров осуществляется через существующую свечу рассеивания.

    - Заправку резервуара осуществлять до требуемого уровня, после чего закрываются клапаны ВН 1.1 (ВН 1.2), ВН 2.1(ВН 2.2).

    - После заправки локомотива оператор заправочной станции совместно с оператором автотранспортной криогенной цистерны производят отстыковку СХПГ локомотива от линии заправщика: Гайку РОТ ГЗ 1.2 (ГЗ 2.2) отсоединить от линии сброса заправщика и заглушить гайки РОТ штатными заглушками.

    - Оператор автотранспортной криогенной цистерны производит снятие заземления с автотранспортной криогенной цистерны.

    - Оператор заправочной станции, с докладом мастеру обеспечивает снятие заземления локомотива посредством отсоединения кабеля заземления локомотива от бонки 8.

    - После доклада мастеру о заправке локомотива, полномочный представитель ОМТС и К Филиала сопровождает автотранспортную криогенную цистерну с «Технологической площадки РИП-2», согласно схемы движения за территорию Филиала.

    - Оператором заправочной станции производится запись в маршрутном листе и требовании-накладной о количестве заправленного СПГ.

    - При каждой заправке криогенной ёмкости локомотива в раздаточной ведомости на отпуск СПГ регистрировать:

- дату, порядковый номер заправки;

- тип, серийный номер локомотива;

- количество отпущенного СПГ в килограммах;

- подпись, фамилию, имя, отчество лица, проводившего заправку.

- Действия персонала в аварийных ситуациях.

При проведении операций по заправке локомотива, могут возникнуть следующие аварийные ситуации:

- утечка продукта (СПГ), при прорыве прокладки в стыковом соединении трубопровода, гибкого шланга (рукава);

- пожар в зоне производства операций по заправке;

- короткое замыкание в системе внешнего (бортового) электроснабжения;

- авария на участке, где производится слив газа.

  - При утечке СПГ из криогенной ёмкости, из-за обрыва трубопровода (либо срабатывания предохранительных клапанов), гибких шлангов, выдавливания прокладок из стыковых соединений криогенных трубопроводов разрыва шланга, мастер обязан:

    - Прекратить операции по заправке газомоторного локомотива, перекрыть запорную арматуру на бортовой криогенной ёмкости локомотива.

    - Предупредить обслуживающий персонал о возникновении опасности любым из возможных способов.

    - Совместно с обслуживающим персоналом, обеспечивающим процедуру заправки, принять меры, предупреждающие возгорание природного газа.

    - Подготовить первичные средства пожаротушения.

    - При возникновении любой из указанных ситуаций работники обязаны незамедлительно уведомить об этом своего непосредственного руководителя.

  - При возникновении открытого огня в зоне проведения заправки, а также короткого замыкания в системе внешнего (бортового) электроснабжения газомоторного локомотива, операторы заправочных станций совместно с оператором автотранспортной криогенной цистерны обязаны:

    - Перекрыть запорные устройства на трубопроводе выдачи с криогенной цистерны и на криогенной ёмкости локомотива, чтобы воспрепятствовать утечке СПГ.

  - Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры в помещении и т.д.) обязан:

    - Немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по номеру 73-51-01, 73-53-01, 73-57-01             (ООО «ОГПС»), 01, 112. При этом необходимо сообщить наименование объекта, его адрес (местоположение), место возникновения пожара, сообщить, что горит, а также - свою фамилию.

    - Принять по возможности:

- меры по аварийной остановке технологического оборудования (на промышленных объектах) в соответствии с технологическими регламентами соответствующих технологических процессов и производств;

-  меры по отключению электрооборудования;

-  меры к тушению пожара с помощью огнетушителей.

6.3.3. Немедленно эвакуироваться.

МН 1 – манометр железнодорожный МП-1,6 МПа; ВН 4.1 – блок клапанный

Элемер БК; ВН 6 – клапан АЗВ-10-50/16; Р 1 – датчик давления; ГЗ 1.1,

ГЗ 1.2 – горловина заправочная; ПС 4 – пробка сливная; ВН 9 – клапан

вакуумный УРС 50; L 1 – датчик давления Метран; КР 1 – регулятор АРК-80-

15/12; ВН 1.1, ВН 2.1, ВН 3.1 – клапан АЗК-10-25/25; КП 4 – клапан АПК-81-

10/16 Рн=1,2 Мпа.

Рисунок 1. Расположение оборудования СХПГ (выносное оборудование А).