ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

- Наименование объекта закупки: поставка троллейбуса (далее - товар).

- Количество поставляемого товара: 1 штука.

- Требования, устанавливаемые к характеристикам, качеству, безопасности поставляемого товара:

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ОПИСАНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |  |  |  |
|  | Модель | Однозвенный, трехдверный, 100% низкопольный, с транзисторной системой управления тяговым электродвигателем переменного тока. |  |  |
|  | Категория транспортного средства | М3 |  |  |
|  | Условия эксплуатации | Троллейбус двухосный, с низким уровнем пола, рассчитан на эксплуатацию при рабочих значениях температуры окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 40 ° С, среднегодовом значении относительной влажности 80% при 22 °С и верхнем значении относительной влажности 100% при 25 ° С. Максимальная высота над уровнем моря 1200 м. Хранение - безгаражное. |  |  |
|  | Номинальное напряжение контактной сети | - 550 В |  |  |
|  | Допустимый диапазон рабочих напряжений контактной сети | - 400 - 720 В |  |  |
|  | - ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |
|  | Габаритные размеры, мм (с опущенными токоприемниками): - длина с опущенными токоприемниками, не более |  |  |  |
|  | - длина по кузову |  | - 12300 |  |
|  | - ширина |  | - 2550 |  |
|  | - высота |  | - 3600 |  |
|  | - база |  | - 5900 |  |
|  | Уровень пола, мм, не более |  | - 360 |  |
|  | Масса снаряженного троллейбуса, кг, не более |  | - 12800 |  |
|  | Технически допустимая максимальная масса, кг, не более |  | - 18000 |  |
|  | Количество мест для сиденья |  | - Не менее 25 |  |
|  | Пассажировместимость при максимальной технической массе, чел. |  | - Не менее 100 |  |
|  | Колесная формула / ведущие колеса |  | - 42 / задние |  |
|  | Максимальная установившаяся скорость движения с максимальной технической массой и номинальным напряжением контактной сети, км/ч, не менее |  | 60 |  |
|  | - Уровень шума, дБА, не более: - в салоне - в кабине водителя |  | 82 78 |  |
|  | Уровень внешнего шума, дБА, не более |  | 80 |  |
|  | - КУЗОВ |  |  |  |
|  | - Общие характеристики |  | Вагонного типа, низкопольный, одноэтажный, цельнометаллический, сварной, несущий. |  |
|  | Каркас кузова: |  | Каркас кузова представляет собой пространственную сварную конструкцию из труб прямоугольного сечения, собран из: основания, боковых каркасов, каркаса крыши, заднего каркаса, переднего каркаса, перегородки кабины водителя. Все элементы каркаса соединены между собой электродуговой сваркой. В верхней части каркаса кузова выделено пространство, позволяющее разместить в своем объеме пневмо- и электрооборудование, а также электро- и пневмоэнергопроводы. |  |
|  | Наружная обшивка |  | Наружная обшивка кузова выполнена из стального оцинкованного листа. Возможно исполнение обшивки бортов и крыши из стеклопластиковых формованных элементов. |  |
|  | Теплоизоляция салона |  | Из полистирольных плит и других изолирующих материалов, закрепленных между наружной и внутренней обшивками каркаса кузова. Обеспечивает звуковую и тепловую изоляцию. |  |
|  | - Антикоррозийная защита |  | Покрытие наружных поверхностей кузова выполняется качественными алкидными эмалями. Покрытие каркаса кузова - антикоррозионным цинксодержащим материалом. Покрытие основания, переднего и заднего мостов, механизмов подвески и других элементов шасси - антикоррозионным антигравийным материалом. Обработка всех внутренних полостей каркаса кузова до высоты окон - антикоррозийным составом. Колесные арки изготовлены из нержавеющей стали.(такого нет ни у кого) |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ КУЗОВА |  |  |  |
|  | - Настил пола жесткий |  | Из ламинированной(бакелизированной) фанеры толщиной не менее 15 мм, крепится к раме заклепками через виброизоляционные прокладки. |  |
|  | Настил пола мягкий |  | Линолеум для автотранспортных средств, в местах стыков сварен специальным шнуром, в местах наиболее подверженным нагрузкам окантован алюминиевыми уголками. |  |
| 23 | Обшивка потолка и бортов салона и кабины |  | Выполнена из пластиковых, стеклопластиковых или стальных оцинкованных панелей. |  |
|  | - Поручни |  | Салон троллейбуса оборудован достаточным количеством поручней, изготовленных из стальной трубы и окрашенных полимерной краской, стойкой к механическому воздействию и солнечному свету. Верхние горизонтальные поручни оснащены подвесными ручками. |  |
|  | - Двери |  | Три двухстворчатые, поворотно-сдвижные, малошумные. Створки дверей электроизолированы от кузова. Привод дверных механизмов пневматический безопасный. Двери оборудованы системой аварийного открывания снаружи и изнутри троллейбуса, системой препятствующей зажатию пассажира между створками при закрытии. Дверь кабины водителя открывается автономно. |  |
|  | - Перевозка пассажиров с ограниченной подвижностью |  | Троллейбус оборудован аппарелью, обеспечивающей посадку пассажиров с ограниченной подвижностью, площадкой для размещения кресла-коляски и устройством для ее фиксации. В салоне установлены сиденья для лиц приоритетной категории с откидными поручнями и расширенными подушками для сидения. |  |
|  | - Сиденья пассажирские |  | В салоне троллейбуса установлены пассажирские сидения раздельного типа с мягкими вставками, расположенные вдоль правого и левого бортов и задней стенки. Крепление сидений – консольное, обеспечивающее возможность механической уборки |  |
|  | - Зеркала заднего вида наружные |  | Сферические, с электроподогревом, антибликовым покрытием. |  |
|  | - Стекла боковые и заднее |  | Закаленные, тонированные. |  |
|  | - Ветровое стекло |  | Панорамное, бесцветное, полированное. |  |
|  | - Аварийные выходы |  | Обеспечиваются через служебные двери входа-выхода, боковые и заднее окна троллейбуса, возле которых снаружи и изнутри приклеены таблички с соответствующей информацией и молотки для разбивания стекол. |  |
|  | - Вентиляция и кондиционирование пассажирского салона |  | Обеспечивается при помощи сдвижных форточек, установленных в окнах пассажирского салона. |  |
|  | - Система отопления салона |  | Калориферная, состоит из трех нагревательных блоков общей мощностью 14 кВт с вентиляторами обдува (возможна работа в общей системе климат-контроля). Двигатели вентиляторов бесколлекторные постоянного тока напряжением 24В. |  |
|  | - Кабина водителя |  | Кабина водителя отделена от пассажирского салона остекленной перегородкой. Дверь кабины водителя открывается независимо от дверей пассажирского салона. В кабине расположены сиденье водителя, аппараты управления, сигнализации и контроля, зеркало обзора салона. На ветровом стекле со стороны водителя и на боковом левом от водителя стекле установлены солнцезащитные шторки, регулируемые по высоте. Кабина оборудована электропечью для обогрева кабины и обдува ветрового и боковых стекол теплым воздухом. Для обеспечения естественной вентиляции левое боковое окно кабины водителя оборудовано форточкой сдвижного типа. В кабине водителя предусмотрено место для медицинской аптечки. |  |
|  | - Сиденье водителя |  | Мягкое, имеет возможность регулировать положение в горизонтальной и вертикальной плоскостях, а также углы наклона спинки и подушки, что позволяет водителю подобрать максимально удобное положение для управления троллейбусом. |  |
|  | - Вентиляция и кондиционирование кабины водителя |  | Обеспечивается при помощи: 1. Сдвижной форточки и вентилятора печи. 2. Кондиционера салона хладопроизводительностью не менее 3,5 кВт. Привод компрессора обеспечивается асинхронным двигателем. |  |
|  | - Система отопления кабины водителя |  | Калориферная, состоит из нагревательного блока мощностью не менее 4,5кВт с вентилятором обдува. Двигатель вентилятора бесколлекторный постоянного тока напряжением 24В. |  |
|  | - ШАССИ |  |  |  |
|  | - Передний управляемый мост |  | Портальный,производства ZF, Германия (или аналог) |  |
|  | - Задний ведущий мост |  | Портальный,производства ZF, Германия (или аналог) |  |
|  | - Колеса |  | Дисковые, 8,25х22,5 |  |
|  | - Шины |  | Бескамерные 275/70 R22,5 |  |
|  | - Подвеска: - передняя |  | Пневморычажная Зависимая, включает в себя: - два упругих пневматических элемента, воспринимающих вертикальную нагрузку; - два телескопических амортизатора, которые гасят колебания кузова; - четыре реактивных штанги, воспринимающих боковые и продольные нагрузки. |  |
|  | - задняя |  | Зависимая, включает в себя: - четыре упругих пневматических элемента, воспринимающих вертикальную нагрузку; - четыре телескопических амортизатора, которые гасят колебания кузова; - четыре реактивных штанги, воспринимающих боковые и продольные нагрузки. |  |
|  | - Система управления подвеской |  | Установлены три регулятора положения (один на передней оси, два на заднем мосту), обеспечивающие: - плавность движения троллейбуса; - поддержание постоянного уровня пола от дорожного полотна вне зависимости от нагрузки. |  |
|  | - Компрессор |  | Поршневой. Привод компрессора – асинхронный двигатель. |  |
|  | - Рулевое управление |  | Включает в себя: - регулируемую рулевую колонку с травмобезопасным устройством и рулевым колесом; - два соединительных карданных вала; - угловой редуктор; - рулевой механизм с сошкой; - интегральный рулевой механизм, с встроенным гидравлическим усилителем; - гидростанцию питания гидроусилителя, двигатель привода насоса гидростанции постоянного тока напряжением 24В. |  |
|  | - ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ |  |  |  |
|  | - Рабочая |  | Двухконтурная пневматическая с разделением на контуры по осям с системой ABS. |  |
|  | - Стояночная и запасная |  | Предназначена для удержания троллейбуса на месте во время стоянки и остановки, а также служит в качестве запасной тормозной системы в случае полного или частичного выхода из строя рабочей тормозной системы. Рабочим органом стояночной тормозной системы являются тормозные механизмы заднего моста, приводимые в действие пружинами энергоаккумуляторов тормозных камер. |  |
|  | Вспомогательная |  | Электродинамическое торможение тяговым двигателем через ведущий мост. |  |
|  | - ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |
|  | - Общие характеристики |  | - Размещено в шкафу на перегородке кабины, в боковых люках в верхней части салона, под полом и на крыше в герметичных отсеках. Монтаж проводов низковольтных цепей выполнен по двухпроводной схеме. Монтаж проводов высоковольтных и низковольтный цепей выполнен в раздельных жгутах. Система электроснабжения обеспечивает электропитание потребителей (оборудования): - постоянным током номинальным напряжением 550 В от контактной сети; - постоянным током номинальным напряжением 28 В от статических преобразователей 550 В / 28 В, работающих в буфере с аккумуляторными батареями (АБ) и обеспечивающих подзаряд АБ при включенных потребителях. - переменным током номинальным напряжением 380 В частотой 50 Гц от статического преобразователя 550 В / ~380 В |  |
|  | - Состав |  | В состав электрооборудования входят: - силовое электрооборудование с тяговым электроприводом; - вспомогательное электрооборудование; - - цепи управления, с применением технологии CAN-BUS в отдельных системах. |  |
|  | - Силовое электрооборудование с тяговым электроприводом: - токоприемники - блок защиты - блок контакторов переключения полярности - инвертора переменного тока - тяговый двигатель - блок резисторов тормозных - контроллеры хода и торможения |  | обеспечивают передачу электроэнергии от контактной сети к электрооборудованию троллейбуса, имеют ударопрочное износостойкое изоляционное покрытие наружной поверхности штанг, головки токоприемников имеют три ступени изоляции от кузова; предназначен для защиты силовых цепей от перегрузок и коротких замыканий, с дистанционным управлением; предназначен для коммутации на привод напряжения правильной полярности, а также для отключения троллейбуса от контактной сети в аварийных ситуациях, в том числе при обнаружении токов утечки; предназначен для формирования задающего напряжения на тяговом двигателе для осуществления плавного разгона и торможения, выполнен на базе IGBT-транзисторов, имеет микропроцессорное управление; асинхронный, мощностью от 150 кВт до 180 кВт; блок резисторов тормозных предназначен для рассеивания энергии тягового двигателя при электроторможении, установлен на крыше, имеет три ступени изоляции токоведущих частей от кузова, защищен от прямого попадания атмосферных осадков; установлены в педалях хода и торможения и задают необходимые сигналы для работы инвертора; |  |
|  | - Вспомогательное электрооборудование: - источники электропитания - аккумуляторные батареи - блок защиты (единственный поставщик Беларусь) - блок контакторов отопления - система штангоулавливания |  |  | статический преобразователь постоянного тока =550В/=28В обеспечивает питание бортовых потребителей номинальным напряжением 24В с одновременным зарядом бортовых аккумуляторных батарей; статический трехфазный преобразователь ПТ3-550/380В обеспечивает питание асинхронных двигателей, установленных во вспомогательных системах троллейбуса; две аккумуляторные батареи емкостью не менее 70 Ач предназначены для электропитания низковольтных цепей троллейбуса, в том числе двигателя гидроусилителя рулевого управления, при отключении преобразователя=550В/=28В при отключении напряжения контактной сети, проезде стрелок и изоляционных вставок, тип устанавливаемых батарей - по выбору Заказчика; Защита высоковольтных и низковольтных цепей выполнена предназначена для коммутации высоковольтных цепей систем отопления кабины водителя и салона предназначена для автоматического опускания штанг токоприемников в случае их схода с контактных проводов, пневматическая, имеет функцию принудительного опускания из кабины водителя, оборудована канатами для заведения штанг в ручную за крюки и опускания в случае выхода из строя системы штангоулавливания. |
|  | - Жгуты и кабели |  | Монтаж проводов низковольтных цепей выполнен по двухпроводной схеме. Кузов не используется в качестве проводника. Монтаж проводов высоковольтных и низковольтный цепей выполнен в раздельных жгутах. Прокладка высоковольтных кабелей под основанием троллейбуса исключена Жгуты и кабели надежно закреплены, что исключает их повреждение. |  |
|  | - Пульт водителя |  | - На пульте водителя установлены органы управления системами троллейбуса |  |
|  | - Размещение электрооборудования |  | - За боковыми люками в верхней части салона и на крыше в герметичных отсеках |  |
|  | - ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |
|  | Внешние световые приборы |  | Могут быть установлены светодиодные внешние световые приборы. |  |
|  | Освещение кабины и пассажирского салона |  | Осуществляется светодиодными светильниками. |  |
|  | - Стеклоочиститель |  | Состоит из двух щеток и двух рычагов с общим электроприводом, работающим в 3-х режимах. |  |
|  | - Стеклоомыватель |  | Электрический стеклоомыватель ветрового окна с двумя форсунками. |  |
|  | - Звуковые сигналы |  | Два электрических звуковых сигнала - один спереди, один сзади. Задний звуковой сигнал работает в прерывистом режиме и сигнализирует о включении на троллейбусе режима движения задним ходом. |  |
|  | - Система информирования пассажиров |  | Светодиодные маршрутные указатели: - Передний и боковой отображают номер маршрута, начальный и конечный остановочные пункты; - Задний отображает номер маршрута. Внутрисалонное табло: - табло “бегущая строка”, размещено у перегородки кабины водителя, работа синхронизирована с работой речевого форматора. Речевой информатор: - сообщает информацию об остановках, записанную в блоке управления при нажатии на кнопку на пульте водителя объявление остановок может выполняться автоматически через GPS-навигатор. В кабине установлен микрофон для объявления водителем дополнительной информации для пассажиров. |  |
|  | - ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ |  | Для контроля токов утечки троллейбус оборудован прибором контроля токов утечки (КТУ) со звуковой сигнализацией с выводом в кабину водителя и световой сигнализацией с выводом на пульт водителя. |  |
|  | - ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ |  | На троллейбусе применены материалы: - негорючие - для изготовления потолков, диффузоров и воздуховодов, каркасов сидений, клиц, клеммников, коннекторов и других устройств, для монтажа огнезадерживающих перегородок между аппаратными отсеками и отделением водителя или пассажирским помещением; - слабогорючие, трудновоспламеняемые, с малой дымообразующей способность, малоопасные в отношении токсичности - для облицовки стен, покрытия пола, обивки сидений, плафонов светильников, уплотнений дверей и окон; - электрические провода и жгуты с оболочками не распространяют горение и не выделяют вредных веществ при нагревании в течение всего срока службы. В троллейбусе установлены два огнетушителя, один в кабине водителя, второй в пассажирском салоне. |  |
|  | - АВТОНОМНЫЙ ХОД |  |  |  |
| 65. | Требования к автономному ходу |  | Автономный ход обеспечивает пробег не менее 500 м с максимальной технической массой. |  |
|  | - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ |  |  |  |
| 66. | - Учет потребления - электроэнергии |  | - Троллейбус может быть оборудован прибором учета потребленной и рекуперированной электроэнергии |  |
| 67. | - GPS навигатор |  | Троллейбус должен быть оборудован автоматической системой навигации «GLONASS» (или эквивалент). Троллейбус должен быть оборудован устройством вызова оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС». |  |
| 68. | - Система видеонаблюдения |  | Троллейбус должен быть укомплектован камерами наблюдения за пассажирским салоном (не менее 3 шт. напротив дверей), кабиной водителя (не менее 1 шт.), маршрутом следования (не менее 1 шт.) и регистратором (минимум 5-ти канальным) с поддержкой карт памяти формата SD, USB-вход, карта памяти-64 Гб, с широким углом захвата видео, монитором в кабине водителя для наблюдения за салоном. Оборудование системы видеонаблюдения должно соответствовать требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2016 года N 969 «Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности», что должно подтверждаться соответствующими сертификатами. |  |
| 69. | - Устройства для зарядки гаджетов |  | Троллейбус должен быть оборудован розетками для зарядки сотовых телефонов, ноутбуков и других электронных устройств |  |
| 70. | Техническая документация |  | В комплект документации должны входить: - Руководство по эксплуатации; - Паспорт троллейбуса и комплектующих изделий; - Ведомость покупных изделий на основные узлы и агрегаты и сведения об их производителе - Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту (ТО-1, ТО-2, ТР, КР) - Схемы электрические принципиальные и монтажные всех цепей - Схема пневматическая - Копия сертификата «Одобрение типа транспортного средства» - Таблица ламп - Химмологическая карта |  |
| 71. | Индивидуальный ЗиП троллейбуса |  | Троллейбус должен быть экипирован: Знак аварийной остановки – 1 шт. Аптечка первой помощи – 1 шт. (Комплектация должна соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации на момент поставки Транспортного средства). Огнетушитель – 2 шт. Противооткатные упоры – 2 шт. Комплект инструментов – 1 комплект. Домкрат – 1 шт. |  |